מיפוי נקודות תורפה אלקטרומגנטיות במערכת שליטה 
מבוססת סיב אופטי ברחפן FPV

# מטרת הניסוי:

- בדיקת תכונות החסינות האלקטרומגנטית (EMI/EMC) של רכיבי מערכת השליטה (ממירי אור-חשמל, קווי הולכה חשמליים ובקרי מנועים).

- איתור ומיפוי נקודות התורפה האלקטרומגנטיות במכלולי הרחפן השונים על ידי יצירת הפרעות השראה ושיבוש תדרים ממוקדים.

- מדידה וניתוח של שלמות האות (Signal Integrity) וקצב אובדן מנות המידע 
 (Packet Loss) בפרוטוקולי התקשורת הדיגיטליים (SBUS / CRSF / DSHOT) תחת תנאי הפרעה משתנים.

- בחינת יציבות תדר השעון (Clock Jitter)  מדידה וניתוח של השפעת השדות האלקטרומגנטיים החיצוניים על מתנד הקוורץ (השעון הפנימי) של מעבדי המערכת, במטרה לבדוק האם ההפרעה גורמת לסטיות תזמון ואובדן סנכרון חומרתי בבקר הטיסה.

# ובמילים פשוטות:

- איפה הרחפן רגיש? למרות שהסיב האופטי עצמו חסין לחלוטין להפרעות רדיו, הרכיבים האלקטרוניים שמחוברים אליו (הממירים האלקטרו-אופטיים והמנועים) עדיין עלולים "להתבלבל" משדות מגנטיים ורדיו בסביבה. בניסוי זה נבדוק את הרגישות שלהם.

- איך משבשים אותו? ננסה ליצור הפרעות אלקטרומגנטית מכוונות ומבוקרות במעבדה, כדי למצוא את "נקודת התורפה" המדויקת שבה הכי קל לנתק או לשבש את הקשר בין השלט לבין הרחפן.

- מה קורה למידע? נמדוד כמה פקודות שליטה ותנועה הולכות לאיבוד בגלל השיבוש, ואיך זה משפיע בפועל על היציבות והמהירות של המנועים.

# הציוד לניסוי :

## ציוד שליטה והמרה (תחנת קרקע)

- שלט רחוק:RadioMaster TX12

שלט רחוק המפיק אות תקשורת רציף ומקודד.

לצורך הניסוי, מודול השידור האלחוטי (RF) יכובה לחלוטין,

ופקודות השליטה יישלפו בצורה קווית כפרוטוקול PPM

דרך ממשק -  DSC (Trainer Port)

הממוקם בחלקו העליון של השלט.

- רכיב קישור וגישור: מתאם 3.5 מ"מ זכר לבלוק הדקים :(3-Pin Terminal Block)

מתאם המפרק את נקודות המגע של תקע ה-3.5 מ"מ (Tip, Ring, Sleeve)

לחיבורי הברגה מהירים. משמש לחיבור קווי ונקי של אות הPPM

והארקה מהשלט אל לוח הארדואינו באמצעות חוטי מטריצה (זכר-זכר).

- יחידת עיבוד קרקעית: לוח פיתוחArduino Uno :

מיקרו-בקר חומרתי המשמש לצורך התניית אותות (Signal Conditioning).

הלוח קולט את אות ה-PPM הגולמי, מבצע סינון רעשים חשמליים,

ומייצב את רכבת הפולסים לרמות מתח TTL

ריבועיות ומדויקות (0V-5V) לפני העברתן למשדר האופטי.

- רכיב משדר אופטי: Broadcom/Avago HFBR-1521Z:

רכיב מקמ"ש אלקטרו-אופטי (E/O Converter) תעשייתי.

הרכיב מקבל את האות החשמלי הריבועי המיוצב מלוח העיבוד,

ומתרגם אותו בזמן אמת לפולסי אור (הבהובי לד אופטי בתדר גבוה)

המוזרקים ישירות אל תוך ליבת הסיב האופטי.

## תווך אופטי ומכלולי הרחפן (המערכת המוטסת)

- תווך הולכה קשור: סיב אופטי פלסטי :(POF - Plastic Optical Fiber)

סיב אופטי פלסטי בקוטר 1 מ"מ ובאורך של 1–2 מטרים.

מאופיין בגמישות מכנית גבוהה, עמידות לשברים,

ויכולת חיתוך וצימוד מכני פשוטים לצרכי מעבדה

ללא צורך במכשור אופטי יקר.

- רכיב מקלט אופטי: Broadcom/Avago HFBR-2521Z (O/E Converter):

רכיב מקלט אופטי תעשייתי המשמש כממיר אור-חשמל על גבי הרחפן.

הרכיב קולט את פולסי האור המועברים בסיב,

ומתרגם אותם חזרה לאות חשמלי ריבועי ברמת מתח

TTL (0V-5V) עבור ממשק בקר הטיסה.

פלטפורמת טיסה: שלדת רחפן 15 אינץ' (Multirotor Frame Setup):

פלטפורמת טיסה מסיבית המקובעת לשולחן הניסויים

ומופעלת ללא פרופלורים לצרכי בטיחות ונגישות למדידות.

המערכת כוללת בקר טיסה (FC) מבוסס מעבד F4/F7

המריץ קושחת Betaflight , ובקרי מהירות (ESCs)

מופרדים פיזית על גבי הזרועות, המאפשרים בחינה של קווי אות ארוכים

פרוטוקול DSHOT החשופים להשראות  EMI

- רכיב זינת מתח: מייצב מתח חיצוני (BEC - 5V Step-Down Regulator):

רכיב מוריד מתח (DC-DC Buck Regulator) בעל נצילות גבוהה.

הרכיב נועד להוריד את המתח הגבוה של מערכת הכוח

של הרחפן הגדול לרמת מתח נקייה ומיוצבת של (5V)

לצורך זינת בקר הטיסה והמקלט האופטי

HFBR-2521Z ללא רעשי מיתוג פנימיים.

## מכשור מדידה, מיפוי ושיבוש אלקטרומגנטי (מערךEMC ):

- יחידת רדיו מוגדר תוכנה: מקלט/משדר :SDR (Software Defined Radio)

רכיב חומרה קריטי המשמש לסריקה, ניתוח ומיפוי של פליטות

התדרים האלקטרומגנטיות מרכיבי המערכת השונים

לפני ואחרי ההמרה האופטית. המכשיר מאפשר לזהות ולבודד את תדרי העבודה

הטיפוסיים של פרוטוקולי התקשורת ורכיבי הקצה .

כדוגמה מעשית ומקצועית לפרויקט זה, מומלץ להשתמש בדגם HackRF One

מבית Great Scott Gadgets , המכסה טווח תדרים עצום מ-1MHz

ועד 6GHz  ומתאים בול למדידות הנדרשות.

- רכיב קרינה וצימוד: אנטנת שידור וקליטה (RF Antenna Component):

- רכיב קצה המתחבר למוצא מחולל האותות לצורך הקרנה ופיזור

- של השדה האלקטרומגנטי המבוקר בסביבת הניסוי.

- לצורך הסט-אפ הנוכחי והרחבת המחקר בעתיד,

- ניתן להשתמש במספר תצורות של אנטנות בהתאם לאופי המדידה:

- אנטנה טלסקופית כל-כיוונית (Omnidirectional):

- להצפה כללית של מרחב שולחן הניסוי ברעש אלקטרומגנטי אחיד.

- אנטנה מחזורית-לוגריתמית או אנטנה עגולה כיוונית  (Directional Loop/Log-Periodic):

- לצורך מיקוד אלומת השידור וכיוון ממוקד לעבר רכיבי הקצה והחיווט של הרחפן.

- אנטנה כיוונית בעלת שבח גבוה (Yagi Antenna):

- מיועדת לשלבים מתקדמים של הניסוי, לצורך בדיקת השפעת ההפרעה ממרחקים משתנים וניתוח דעיכת השדה במרחב.

## ציוד מעבדה כללי ותוכנות ניטור:

- מכשור מדידה ואותות משולב: אוסילוסקופ דיגיטלי בעל מחולל אותות מובנה:

מכשור שולחני מרכזי המאחד בשילדה אחת אוסילוסקופ דיגיטלי רב-ערוצי

רוחב פס של 200MHz  ומעלה ומחולל אותות פונקציות/שרירותי מובנה.

המכשיר מיועד למטרה כפולה במהלך הניסוי:

- ערוץ יצירת האות (השיבוש):

מפיק את אות ההפרעה והרעש האלקטרומגנטי המבוקר בתדרים משתנים,

ומזרים אותו ישירות אל אנטנת הלולאה (העגולה) כדי להציף את סביבת הרחפן.

- ערוצי המדידה (הניטור):

משמשים כ"עיניים" של הניסוי לבחינת שלמות האות (Signal Integrity) של פרוטוקולי ה-PPM וה-DSHOT, ומאפשרים להשוות בזמן אמת על גבי מסך אחד בין האות החשמלי המקורי שיוצא מהשלט לבין האות האופטי המשוחזר תחת תנאי ההפרעה.

- ספק כוח מעבדתי מיוצב ומתכוונן (DC Power Supply):

ספק כוח שולחני מדויק בעל מנגנון הגבלת זרם.

משמש לזינת מתח קבוע ומיוצב עבור לוח הארדואינו בתחנת הקרקע,

ועבור מערכת הכוח המוטסת ברחפן ה-15 אינץ' דרך רכיב ה-UBEC החיצוני.

- רב-מודד דיגיטלי (Digital Multimeter - DMM):

מכשיר מדידה נייד לבדיקת רציפות חשמלית (Continuity)

של קווי החיווט וההלחמות למניעת קצרים לפני הפעלת המערכת.

משמש בנוסף לאימות רמות מתחי העבודה הלוגיים (5V ו- 3.3V)

בפיני המעבדים ובכניסות הזינה של הרכיבים האופטיים.

- תוכנות ניטור מערכתי וניתוח ספקטרום (Software Suites):

מערך סביבות תוכנה ייעודיות המותקנות בעמדת

המעבדה לצורך ניטור, עיבוד ואיסוף נתוני הניסוי:

- תוכנת Betaflight Configurator:

משמשת לניטור חזותי בזמן אמת של פקודות השלט הנקלטות

בבקר הטיסה, ובדיקת קצב אובדן מנות המידע (Packet Loss)

הדיגיטליות תחת השפעת שדה השיבוש.

- תוכנת ניתוח ספקטרו  (SDR# / GQRX): סביבת עבודה המתממשקת ליחידת הרדיו מוגדר התוכנה (SDR) לצורך ניטור רמת הרעש, הצגה גרפית (Waterfall) וניתוח של תדרי ההפרעה בסביבת הניסוי.

- סביבת הפיתוח Arduino IDE: משמשת לכתיבה, קימפול וצריבת קוד לכידת וסנכרון אות ה-PPM על גבי מיקרו-בקר הארדואינו בתחנת הקרקע.

# דוח מכין – ארכיטקטורת חומרה, חיווט ובידוד אלקטרומגנטי:

## הקדמה:

פרק זה מתאר את תהליך הקמתו, חיווטו וכיולו של מערך הניסוי המעבדתי, שנבנה במטרה לחקור את החסינות האלקטרומגנטית (EMC/EMI) של מערכות מוטסות. כדי לבצע את המחקר בצורה נקייה ולבודד משתנים, פיתחנו ארכיטקטורה המנתקת לחלוטין את הרחפן מתקשורת אלחוטית ומעבירה אותו לשליטה קווית מבוססת סיב אופטי פלסטי (POF), לצד מערך הגנה וסינון מתחים המנטרל את הרעש החשמלי העצמי של המנועים. בידוד זה מבטיח כי כל כשל לוגי, אובדן מנות מידע (Packet Loss) או עיוות בתדר השעון (Clock Jitter) שיימדדו בהמשך, ינבעו אך ורק משדה ההפרעה החיצוני המבוקר.

דוח הכנה זה משמש כפרוטוקול עבודה מעשי שלם להקמת הסט-אפ בטרם תחילת בדיקות השיבוש, והוא מחולק לארבעה שלבים עוקבים:

- הסבר הנדסי ומחקרי (סעיף 1): הבנת הרציונל מאחורי בחירת הרכיבים, משמעות הקריסה של תדר השעון הפנימי במעבד עבור המטיס, ותפקידו המרכזי של מכשיר ה-RTL-SDR V4 באיתור תדרי העבודה וחיסכון בזמן מעבדה.

- תרשים זרימה לוגי וחיבור פיזי במעבדה (סעיף 2): מדריך חיווט והלחמה שלב-אחר-שלב, הכולל את ניקוי כרטיס ה-FT722 מחיווט ישן, חיבור השלט לפין הפסיקות D2 בארדואינו, הכנת הסיב האופטי, וכיול ספק הכוח המעבדתי ויחידת ה-UBEC.

- קו הבסיס המחקרי - The Baseline (סעיף 3): הגדרת מאפייני האותות התקינים במצב סטרילי ללא הפרעה. שלב זה מפרט כיצד לכייל את בסיסי הזמן באוסילוסקופ (עבור פרוטוקול PPM ופרוטוקול DSHOT), כיצד לקרוא את מפל המים (Waterfall) ב-SDR, ואיזה סטטוס אמור להתקבל בתוכנת Betaflight.

- שאלות אימות ורשימת תיוג טרום-ניסוי (סעיף 4): רשימת בדיקות קשיחה (Checklist) לווידוא תקינות המעגלים, מניעת קצרים ואישור סופי של מערך הניסוי רגע לפני המעבר למחקר המעשי והפעלת השיבוש האלקטרומגנטי.

## הסבר הנדסי ומחקרי: תפקיד הרכיבים בארכיטקטורת המעבדה.

כדי לבחון את חסינות המערכת המוטסת (EMC/EMI) בסביבה מבוקרת, נדרשנו לבנות "מעבדה בתוך מעבדה" – מערכת המבודדת לחלוטין השפעות אלקטרומגנטיות המגיעות ממערך השליטה והסביבה החיצונית, כך שההפרעות שייקלטו וינותחו יגיעו אך ורק ממחולל השיבוש הייעודי של הניסוי. המערכת מחולקת לחמישה גושים פונקציונליים, כאשר כל אחד משרת מטרה מחקרית מוגדרת המאפשרת בידוד משתנים מקסימלי:

### תחנת הקרקע והתווך האופטי (שליטה והמרה – ניתוק מערוץ ה-RF)

האתגר המרכזי במחקרי EMI על רחפנים הוא שערוץ תקשורת הרדיו (RF) האלחוטי רגיש לשיבושים מעצם טבעו. על מנת להוכיח שהשיבוש פוגע ישירות בחומרה המוטסת (במעבדים ובקווים הפנימיים) ולא מקריס את האות האלחוטי באוויר, היה עלינו לעקוף לחלוטין את מודול השידור הסטנדרטי. זהו "קיר המגן" של הניסוי המבטיח את שלמות פקודות הבסיס מהקרקע.

- שלט רחוק (RadioMaster TX12):

מודול ה-RF הפנימי כובה לחלוטין (Internal RF Off). במקומו, אות השליטה נשלף באופן קווי כפרוטוקול PPM דרך שקע ה-DSC (Trainer Port).

- התניית אות (Signal Conditioning) באמצעות Arduino UNO R3:

אות ה-PPM הגולמי היוצא משקע השלט הוא חלש ואינו מיוצב מספיק כדי לדחוף עומס של משדר אופטי. לוח ה-Arduino משמש במעגל זה כחוצץ חומרתי (Hardware Buffer) אקטיבי – הוא קורא את פולסי ה-PPM, מנקה רעשי רקע, ומפיק מחדש גל ריבועי נקי ומדויק ברמת מתח יציבה של V5 (רמות TTL). תצורה זו מגנה על המעגל הפנימי של השלט מקצרים ומבטיחה הזרקת זרם יציב לנורת הלד של המשדר האופטי.

- סיב פלסטי (POF) ורכיבי המרה (Broadcom HFBR):

המידע החשמלי מה- Arduino מומר לאור אדום (650nm) במשדר האופטי(HFBR-1521Z)

ומועבר דרך הסיב אל המקלט האופטי (HFBR-2521Z) הממוקם על גבי הרחפן. מכיוון שהסיב עשוי מפלסטיק (PMMA) ואינו מכיל מוליכים מתכתיים, הוא חסין ב-100% להפרעות השראה אלקטרומגנטיות ולשדות רדיו. בחירה זו מבטיחה שהשיבוש שנייצר במעבדה לעולם לא יזלוג לאחור אל תחנת הקרקע, ושהאות יגיע אל הרחפן כשהוא טהור ונטול שגיאות  (Zero Packet Loss baseline).

### פלטפורמת המחקר המוטסת (מיפוי רב-מוקדי ובחינת קריסת השעון החומרתי)

הרחפן עצמו אינו משמש בניסוי זה ככלי טיס, אלא כפלטפורמת מדידה (Testbed) אלקטרומגנטית רחבה המיועדת לאיתור ומיפוי נקודות תורפה במכלולים השונים.

- שלדת 15 אינץ' כמרחב מיפוי פיזי:

הבחירה בשלדה גדולה אינה נובעת רק מנוחות, אלא מהצורך המחקרי לבודד גיאומטרית אזורים שונים ברחפן כדי לבצע מיפוי נקודתי ומדויק של רגישויות. השלדה הרחבה מאפשרת לחוקר לבחון ולהשוות מספר נקודות כשל פוטנציאליות במקביל:

  - קווי הולכת האות הארוכים (DSHOT): המחברים בין בקר הטיסה (FC) לבקרי המהירות (ESCs) המרוחקים על הזרועות, ומתפקדים כ"אנטנות קליטה" ארוכות להשראות EMI.

  - הממירים האלקטרו-אופטיים: נקודות הממשק החשמלי-אופטי שבהן האות מתורגם חזרה למתח לוגי, שם רכיבים חצי-מוליכים חשופים לשדות מגנטיים חיצוניים.

  - נתיבי המעבד המרכזי (FT722): מוליכי הנחושת הזעירים על גבי כרטיס בקר הטיסה עצמו.

- בחינת קריסת תדר השעון (Clock Jitter) כמשתנה קריטי למטיס:

הלב הפועם של בקר הטיסה הוא מתנד הקוורץ (Crystal Oscillator), המספק את תדר השעון הפנימי לסינכרון פקודות המעבד. בעוד שאובדן מנות מידע רגעיות בפרוטוקולי התקשורת (Packet Loss) יכול להיפתר על ידי מנגנוני תיקון שגיאות או Failsafe תוכנתי, שיבוש תדר השעון הוא אירוע חומרתי קטסטרופלי משמעותית. חדירת שדות EMI חזקים למתנד הקוורץ גורמת לסטיות תזמון (Jitter), המשבשות את חוג הבקרה (Control Loop) הפנימי של הרחפן. עבור המטיס, מדובר בשינוי קיצוני חומרתי: המעבד מאבד את היכולת לדגום את החיישנים בזמן, מה שמוביל לקפיאות חומרה (Hardware Freezing), איבוד סנכרון מוחלט של בקרי המנועים, וקריסה מיידית ובלתי הפיכה של כלי הטיס ללא יכולת התאוששות.

### יחידת הרדיו המוגדרת תוכנה (RTL-SDR V4) כעמוד התווך המדעי של הניסוי

רכיב ה-SDR (מדגם RTL-SDR Blog 4V R828D) הוא המפתח למעבר מניסוי עיוור של "ניסוי וטעייה" למחקר מדעי אמפירי, מדויק ומהיר.

- חיסכון אדיר בזמן מעבדה ודיוק מקסימלי:

ללא יחידת ה-SDR, החוקר היה אנוס לבצע "סריקה עיוורת" – לעבור ידנית תדר אחר תדר במחולל האותות, ולחכות לתגובת הרחפן. תהליך זה דורש שעות ארוכות ומפספס בקלות תדרי תהודה צרים. ה-RTL-SDR משמש כ"סניפר" (Sniffer) אלקטרומגנטי. הוא מאפשר לסרוק את רכיבי הרחפן מראש, לאתר את פליטות התדר הטבעיות של מעבדי ה-FT722 (הפועלים סביב 216MHz) וקווי ה-DSHOT, ולמקד את מחולל האותות בדיוק אל תדרי העבודה הפגיעים ביותר.

- יציבות מדידה (1PPM TCXO):

דגם זה מצויד במתנד מפוצה-טמפרטורה (TCXO) ברמת דיוק קריטית של 1PPM. דיוק זה הוא שמאפשר לבודק למדוד באופן אמין ומוחלט עיוותים וסטיות זעירות (Jitter) בתדר השעון של הרחפן, בידיעה ששעון המדידה עצמו אינו סוטה.

- ויזואליזציה של השינויים (Waterfall Display):

התוכנה מציגה בזמן אמת מפת ספקטרום גרפית מתמשכת. הדבר מאפשר לנטר במדויק את רמת הרעש הסביבתי, לראות כיצד אלומת השיבוש החיצונית מתלבשת על קווי התקשורת, ולנתח מדעית את נקודת ההצפה שבה האות החשמלי קורס.

### ממשק ניטור ובקרה תוכנתי (Betaflight Configurator)

במקביל למדידות החומרה באוסילוסקופ, נדרש כלי לניתוח השפעת השיבוש על הלוגיקה הפנימית של הרחפן בזמן אמת.

- ויזואליזציה ועיבוד נתונים בזמן אמת:

בקר הטיסה יחובר לעמדת המחשב באמצעות כבל USB רגיל ויריץ את תוכנת "Betaflight Configurator". ממשק זה חיוני למחקר, שכן הוא מאפשר לחוקר לראות את השינויים בפקודות השליטה בדיוק כפי שהמעבד מפרש אותן.

-באמצעות לשונית ה-Receiver ולשונית ה-Motors, ניתן למדוד בצורה כמותית את קצב אובדן מנות המידע (Packet Loss), לזהות תנודות בלתי רצויות בערוצי השליטה, ולנטר את כניסת הבקר למצבי חירום (כגון דגל RX_FAILSAFE). זהו כלי אינטגרלי המתרגם את העיוות החשמלי הפיזי (שנראה באוסילוסקופ) לכשל פונקציונלי-תוכנתי בהתנהגות הרחפן.

### מערך הגנת המתחים (סינון "הרעש העצמי")

כדי שנוכל להוכיח כי השגיאות וחוסר היציבות בשעון נובעים אך ורק ממערך השיבוש החיצוני (האוסילוסקופ ואנטנת הלולאה), חובה עלינו לנטרל את הרעש החשמלי הפנימי שהרחפן מייצר בעצמו.

- סינון אקטיבי ופסיבי (UBEC וקבל 2200uF):

מנועי הרחפן ובקרי המהירות (ESCs) מייצרים קפיצות מתח עזות ורעשי מיתוג בתדרים גבוהים שעלולים לחדור לבקר הטיסה ולהיראות באוסילוסקופ כהפרעות EMI חיצוניות. הוספת מייצב המתח החיצוני (UBEC), בשילוב קבל סינון אלקטרוליטי עצום (2200uF 50V) המולחם ישירות לכניסת המתח של הבקר, יוצרת מסנן מעביר נמוכים (Low-Pass Filter) חומרתי מסיבי. מערך זה סופג ומעלים לחלוטין את הרעש הפנימי של המנועים, ומבטיח שכל עיוות או סטייה בתדר השעון שנמדוד נובעים באופן בלעדי ומובהק ממערך השיבוש המבוקר.

## תרשים זרימה לוגי וחיבור פיזי במעבדה Physical Setup & Wiring

סעיף זה מהווה מדריך עבודה מעשי ומפורט (צעד-אחר-צעד) להרכבה, ניקוי וחיווט של מערך הניסוי על שולחן המעבדה. מכיוון שהניסוי מתבסס על פלטפורמת רחפן קיימת שעברה שינויים, השלב הראשון יתמקד בהכנת החומרה וניקויה, ולאחר מכן ביצירת הפרדה חשמלית מוחלטת בין מעגלי הכוח למעגלי התקשורת האופטיים כדי למנוע זליגת רעשים עצמיים.

### פריסת תחנת הקרקע ויחידת ההמרה (Tx to Optical)

תחנה זו תמוקם בקצה אחד של שולחן המעבדה, במרחק בטוח מאזור קרינת השיבוש האלקטרומגנטי, ומטרתה לקרוא את פקודות השליטה ולהזריקן לתווך האופטי.

- מנגנון התקשורת ואופן חיווט השלט ל-Arduino

על אף שלט ה-RadioMaster TX12 כולל עשרות מתגים וערוצי שליטה מורכבים, הוא אינו דורש צמת חוטים עבה. השלט משתמש בפרוטוקול PPM (Pulse Position Modulation) המאגד את כל ערוצי השליטה לכדי "רכבת פולסים" טורית הרצה על גבי מוליך נתונים בודד. לפיכך, הממשק החשמלי פשוט ביותר וכולל שני מוליכים בלבד:

  - נחבר מתאם 3.5 מ"מ זכר לבלוק הדקים (Terminal Block) אל שקע ה-DSC (Trainer Port) הממוקם בחלקו העליון של השלט. שימוש במתאם בורגי זה מונע את הצורך בחיתוך כבלי אוזניות ישנים, ומבטיח חיבור מכני יציב ללא רעשי מגע חשמליים.

  - באמצעות חוטי מטריצה קשיחים (זכר-זכר), נחבר את הדק ה-Tip (קצה הפלאג, האחראי על העברת הנתונים) ישירות אל פין D2 בלוח ה-Arduino UNO R3. פין D2 נבחר באופן ייעודי מכיוון שהוא תומך בפסיקות חומרתיות (External Interrupts), מה שמאפשר למיקרו-בקר לתעד כל שינוי במצב הפולס בדיוק של מיקרו-שניות מבלי לפספס נתונים.

  - נחבר חוט נוסף מהדק ה-Sleeve (בסיס הפלאג, המשמש כאדמה) אל פין ה-GND של ה-Arduino כדי לסגור מעגל חשמלי משותף. הדק ה-Ring (הטבעת האמצעית של הפלאג) יישאר מנותק.

- חיווט ה-Arduino למשדר האופטי (HFBR-1521Z):

  - נחבר את רגלי ה-VCC וה-GND של המשדר האופטי ישירות לפיני ה-5V וה-GND של ה-Arduino כדי לספק מתח יציב לרכיב.

  - נחבר חוט גישור מפין המוצא המותנה D3 של ה-Arduino אל רגל ה-Data In של המשדר האופטי.

(תזכורת לחוקר: מערך זה מחייב צריבת קוד ייעודי ללוח הארדואינו דרך סביב  Arduino IDE, אשר תפקידו לקלוט את רכבת הפולסים בפין D2, לבצע התניית אות ולייצב את רמות המתח הריבועיות למוצא פין D3. כתיבת הקוד והגדרתו יבוצעו בשלבים הבאים של המחקר).

### הכנת התווך האופטי וחיבור מודולי ההמרה (Tx/Rx & POF)

שלב זה מתאר את החיבור הפיזי של "קיר המגן" של הניסוי: צימוד המשדר אל המקלט באמצעות סיב אופטי פלסטי (POF) בקוטר 1 מ"מ. דיוק בשלב זה הוא קריטי כדי למנוע הנחתה של האות האופטי.

- הכנה וחיבור:

  - חיתוך ישר: יש להשתמש בסכין יפנית חדה מאוד או בכלי חיתוך ייעודי לסיבים (POF Cutter) ולבצע חיתוך אחד, נקי ומהיר ב-90 מעלות בדיוק. הליבה הפנימית צריכה להיות חלקה, שקופה וללא עכירות או שריטות. אין להשתמש במספריים רגילים המועכים את הסיב ומשבשים את מעבר האור.

  - חשיפת המעטפת (Stripping): בעזרת חושף חוטים עדין (או כלי ייעודי), נקלף כ-7 מ"מ מהמעטפת השחורה של הסיב בשני הקצוות, כך שרק הליבה השקופה תבלוט החוצה. יש להקפיד לא לחרוץ או לשרוט את הפלסטיק השקוף במהלך הקילוף.

  - נעילה מכנית: נשחרר מעט את אום ההברגה (או את התפס) שעל המשדר האופטי בתחנת הקרקע. נשחיל את קצה הסיב החשוף פנימה אל תוך הפתח עד שנרגיש שהוא נעצר לחלוטין ונוגע פיזית בעדשה הפנימית. נהדק את אום ההברגה כדי לקבע אותו במקום. נחזור על אותה הפעולה בדיוק בקצה השני של הסיב, אל מול המקלט האופטי (HFBR-2521Z) הממוקם על הרחפן.

- בדיקת תקינות חזותית (Visual Sanity Check): מכיוון שהמשדר האופטי פועל באורך גל של 650nm  (אור אדום נראה), ברגע שנספק ל-Arduino מתח, נוכל להביט בקצה השני של הסיב (בטרם חיבורו למקלט האופטי על הרחפן). אם החיתוך בוצע כראוי, נראה נקודת אור אדומה, חזקה וממוקדת בוקעת מתוך ליבת הסיב. במהלך פריסת המערכת, חובה להניח את הסיב בחופשיות על השולחן ולמנוע כיפופים חדים (ברדיוס הקטן מ-25 מ"מ), אשר יגרמו לבריחת קרני האור מליבת הסיב.

### הכנת פלטפורמת הטיסה (FT722) וחיווט מערך הכוח והתקשורת

שלב זה מגדיר את אופן הכנת כרטיס בקר הטיסה (Flight Controller - FC) מסוג FT722, ביצוע אינטגרציה לחומרה הקיימת, ויצירת סביבת זינת מתח מבודדת ונקייה.

- שלב א': "ניקוי" החיווט הישן מכרטיס ה-FT722: בקר ה-FT722 הקיים במעבדה מכיל חיווטים ושאריות בדיל מפרויקטים קודמים. לצורך הניסוי הנוכחי, יש לנתק את כל החוטים הדקיקים הללו: נחמם את המלחם, ננתק את החוטים הישנים וננקה את משטחי ההלחמה (Pads) בעזרת סרט שואב בדיל (Solder Wick) למניעת קצרים. אין לגעת בכבלי הכוח הראשיים (העבים) המקשרים בין לוח בקר הטיסה ללוח חלוקת הכוח (ESC 4-in-1) שמתחתיו.

- שלב ב': בדיקת ואימות קבל הסינון המרכזי: על גבי קווי הכוח הראשיים מולחם קבל אלקטרוליטי מסיבי (Chongx 2200uF 50V). קבל זה קריטי למחקר מאחר והוא משמש כמסנן תדרים נמוכים (Low-Pass Filter) הבולע את רעשי המיתוג של המנועים.

  - נכוון את הרב-מודד הדיגיטלי (DMM) למצב בדיקת רציפות ("צפצוף") ונבדוק בין הרגל החיובית לשלילית של הקבל כדי לוודא שאין קצר חומרתי פנימי.

  - במידה והרב-מודד תומך במדידת קיבולת (Capacitance), נמדוד את ערך הקבל ונוודא שהוא קרוב לערך הנקוב (2200uF). אם הקבל תקין, הוא יישאר במקומו המקורי.

- שלב ג': חיווט מערך הכוח והגדרות ספק הכוח המעבדתי: בסביבת המעבדה לא נעשה שימוש בסוללת LiPo מטעמי בטיחות ויציבות, אלא בספק כוח שולחני מיוצב המאפשר הגנה מפני קצרים חומרתיים.

  - כיול הגבלת הזרם (קריטי): בטרם חיבור הספק לרחפן, יש לקצר באופן רגעי את שני הדקי היציאה של הספק (הפלוס והמינוס) יחד, ולכוון את רמת הגבלת הזרם (Constant Current - CC) לערך בטוח של 1.5A עד 2.0A. הגבלה זו חיונית כדי להבטיח שבמקרה של קצר סמוי על כרטיס ה-FT722 בעקבות הניקוי, הספק יקטום את אספקת הזרם באופן מיידי וימנע נזק בלתי הפיך לחומרה.

  - הגדרת המתח והחיבור: נכוון את מתח היציאה של הספק לערך של 16V (מתח עבודה אופטימלי ובטוח לסביבת ספסל בדיקות). נחבר את כבלי היציאה של ספק הכוח המעבדתי ישירות אל הדקי כניסת המתח הראשיים של הרחפן (בנקודה בה מולחם קבל הסינון). מתח זה יזין את מערכת הכוח של המנועים ואת המייצבים הפנימיים של הבקר.

  - בידוד מתח למקלט האופטי: על מנת להבטיח שהמקלט האופטי יפעל בסביבה נקייה לחלוטין מרעשי המנועים, נשתמש במוריד מתח חיצוני (UBEC). נחבר את הדקי הכניסה של ה-UBEC במקביל לספק הכוח הראשי, ונכוון את בורר המתח שלו כך שיפיק מוצא של 5V יציב ומדויק. מתח מיוצב ונקי זה יוקצה בלעדית להזנת המקלט האופטי.

- שלב ד': חיווט אות התקשורת האופטי לבקר ה-FT722:

  - נחבר את רגלי הזינה (VCC ו-GND) של המקלט האופטי HFBR-2521Z אל מוצא ה-5V וה-GND הנקיים של ה-UBEC החיצוני.

  - באמצעות חוט גישור דק, נלחים את רגל מוצא הנתונים (Data Out) של המקלט האופטי ישירות אל משטח ההלחמה הפנוי RX3 בבקר ה-FT722 (ממוקם בצדו השמאלי של כרטיס הבקר, מתחת לכיתוב SDA/SCL). זהו הערוץ הלוגי שדרכו המעבד המרכזי יקרא את פקודות ה-PPM המשוחזרות.

  - נרתק את חוטי האות של בקרי המהירות (ESCs) המגיעים מהזרועות אל המשטחים המתאימים בבקר הטיסה (M1-M4). חוטים אלו יישארו באורכם המקורי וייפרסו בצורה חופשית מעל השלדה, על מנת לשמש כ"אנטנות קליטה" ארוכות החשופות להשראות השדה האלקטרומגנטי במהלך הניסוי.

## קו הבסיס המחקרי (The Baseline)-מאפייני המערכת במצב תקין

קביעת קו בסיס (Baseline) אמין היא שלב מפתח בכל מחקר תאימות אלקטרומגנטית
(EMC). טרם נחשף את החומרה המוטסת לשדות אלקטרומגנטיים חיצוניים, יש לוודא כי תווך התקשורת האופטי ומערך הגנת המתחים פועלים בצורה אופטימלית, וכי האותות הלוגיים נקיים מרעשים. סעיף זה מגדיר את תהליך הכיול של מכשירי המדידה השונים ואת תמונת המצב האידיאלית שצריכה להתקבל, המהווה את נקודת הייחוס
(Reference Point) לכל מדדי העיוותים שייבחנו בהמשך.

- כיול וחיבור האוסילוסקופ הדיגיטלי למדידת האותות

כדי לנטר את האותות החשמליים בצורה נכונה, יש לבצע חיבור פיזי מדויק של בחוני האוסילוסקופ (Probes) ולכייל את צירי הזמן (Time/Div) והמתח (Volts/Div). מכיוון שהמערכת מעבירה מידע בשני קצבים שונים לחלוטין, כל ערוץ דורש כיול ייעודי. כאשר ספק הכוח המעבדתי מופעל (16V, 1.5A) והשלט משדר פקודות, יש לבצע את השלבים הבאים:

- שלב א': חיבור פיזי של הבחונים (Probes Setup):

  - אדמה משותפת (Grounding): חובה לחבר את "תניני" האדמה (Alligator Clips) השחורים של שני הבחונים אל נקודת האדמה (GND) המרכזית בבקר ה-FT722 או למינוס של ספק הכוח. ללא אדמה משותפת, המדידה תהיה שגויה לחלוטין ותציג רעשי רשת.

  - נקודות הדיגום: את החוד (Tip) של ערוץ 1 נחבר למשטח ההלחמה של פין ה-RX3 (מוצא המקלט האופטי). את החוד של ערוץ 2 נחבר לאחד מחוטי האות (Signal) של ה-DSHOT.

- שלב ב': כיוון ערוץ 1 – מוצא המקלט האופטי (אות ה-PPM המשוחזר): פרוטוקול PPM מורכב מ"רכבת" פקודות הנמשכת כ-20 מילי-שניות. בנקודה זו אנו מודדים את האות לאחר שהומר בחזרה מאור לחשמל.

  - ציר המתח (Vertical): נכוון את ערוץ 1 לסקאלה של 2V/Div. מכיוון שהאות מופק ב5V (TTL), הוא יתפוס בדיוק שתיים וחצי משבצות לגובה.

  - ציר הזמן (Horizontal/Timebase): כדי לראות את כל הרכבת על המסך, נסובב את כפתור בסיס הזמן ל-2ms/Div (שני מילי-שניות למשבצת).

  - הקפאת התמונה (Trigger): נגדיר את תפריט ה-Trigger לערוץ 1, סוג Edge (עלייה), ונכוון את רמת מתח הטריגר לסביבות 2.5V. הגדרה זו מורה לאוסילוסקופ לצייר את הגל רק כאשר הפולס חוצה את האמצע, מה ש"יקפיא" את התמונה המרצדת.

  - The Baseline (מה נראה): יתקבל גל ריבועי מושלם וחד (Square Wave). בעת הזזת הסטיקים בשלט, נראה כיצד רוחב הפולסים על המסך מתרחב ומתכווץ בצורה חלקה ורציפה ללא "רעידות".

- שלב ג': כיוון ערוץ 2 – קווי הולכת האות למנועים (פרוטוקול DSHOT): פרוטוקול DSHOT מהיר בצורה קיצונית ביחס ל-PPM. כל ביט מידע בו נמשך מיקרו-שניות (Millionths of a second) בודדות.

  - ציר המתח (Vertical): נכוון את ערוץ 2 לסקאלה של  V/Div (היות ומעבד ה-FT722 משדר אותות לוגיים של 3.3V).

  - ציר הזמן (Horizontal/Timebase) – קריטי!: אם נשאר על בסיס הזמן של הערוץ הקודם, המידע ייראה כגוש מרוח ולא קריא. יש "להאיץ" את תצוגת האוסילוסקופ ולכוון את ציר הזמן למקטעים זעירים של 5µs/Div או 10µs/Div (מיקרו-שניות למשבצת) כדי לפתוח את החבילה ולראות את הביטים.

  - The Baseline (מה נראה): תתקבל רכבת מהירה מאוד של חבילות מידע דיגיטליות (Data Packets) בריבועיות חדה (ללא מעיכות בקצוות הפולס- Slew Rate גבוה). חבילות המידע צריכות להופיע במרווחי זמן קבועים לחלוטין ללא נפילות מתח רגעיות.

### ניטור תדר השעון המרכזי באמצעות יחידת ה-SDR (RTL-SDR V4)

מתנד הקוורץ (Crystal Oscillator) של מעבד ה-STM32F7 בבקר הטיסה פועל בתדר ליבה קבוע, והוא הלב הפועם של המערכת. יחידת ה-SDR, המצוידת במתנד מפוצה-טמפרטורה (1PPM TCXO), מאפשרת להאזין לפליטה האלקטרומגנטית החלשה של השעון הזה ולמדוד את יציבותו, מבלי לגעת פיזית בלוח (מה שהיה משבש את המדידה).

- שלב א': חיבור ומיקום: נחבר את דונגל ה-RTL-SDR ליציאת USB במחשב המעבדה. את האנטנה הטלסקופית הקטנה נציב קרוב ככל האפשר (מרחק של 1-2 ס"מ) למרכז בקר ה-FT722 (מעל הריבוע השחור של המעבד המרכזי), כדי לקלוט את ההשראה המקומית (Near-field).

- שלב ב': הגדרת תוכנת הסריקה:

  - נפתח תוכנת רדיו מוגדר-תוכנה (כגון SDR# או SDR++).

  - נבחר את מקור הקלט כ-RTL-SDR USB.

  - כיוון התדר: מעבדי F722 עובדים לרוב בתדר שעון של216 MHz  (ולעיתים משדרים הרמוניות נלוות באזור ה-108MHz או 432MHz). נכוון את תדר האמצע (Center Frequency) בתוכנה 216MHz.

  - נכוון את רווח הקליטה (RF Gain) עד שנראה את רצפת הרעש מתרוממת מעט, מה שיאפשר להבליט את פליטת השעון.

- שלב ג':  The Baseline (מה נראה): הממשק בנוי משני חלקים: גרף ספקטרום (למעלה) ומפל מים גרפי (Waterfall) המציג את היסטוריית הזמן (למטה).

  - בגרף הספקטרום נראה פיק (Peak) צר, חד וברור שבולט מעל רצפת הרעש בדיוק בתדר העבודה.

  - במפל המים (Waterfall) - זהו המדד הקריטי: נראה קו אנכי רציף ומוחלט. קו בסיס תקין אומר שהקו ישר לחלוטין כמו סרגל. לא תהיה בו שום תזוזה ימינה או שמאלה (Frequency Drift), ולא יהיו בו גלים או עיוותים (Phase Noise/Jitter) המעידים על חוסר יציבות בשעון.

### ניטור ובקרה לוגית בממשק התוכנה (Betaflight Configurator)

במקביל למדידות הפיזיקליות של החומרה, חובה לאמת את תקינות שכבת התוכנה הלוגית של הרחפן. בקר הטיסה מקבל את האות החשמלי מהמקלט האופטי, אך חשוב לראות כיצד התוכנה מפרשת אותו.

- שלב א': חיבור למחשב: נחבר כבל USB רגיל (Data Cable) מיציאת בקר ה-FT722 אל המחשב. נפתח את תוכנת Betaflight Configurator, נבחר את ה-COM Port הנכון (לרוב קצב תקשורת של 115200 Baud), ונלחץ על "Connect".

- שלב ב': לשונית ה-Receiver (אימות ערוצי השליטה): ננווט בתפריט השמאלי ללשונית "Receiver". במסך זה נראה פסים צבעוניים המייצגים את פקודות השלט (Roll, Pitch, Yaw, Throttle).

  - נפעיל את השלט ונוודא שערכי הערוצים מגיבים.

  - טווח התנועה התקין הוא בין 1000 ל-2000.

  - The Baseline (אפס רעשים דיגיטליים): כאשר מניחים את השלט על השולחן מבלי לגעת בסטיקים, כל הערכים (למעט המצערת) חייבים לעמוד ביציבות מוחלטת על 1500. אסור לראות את המספרים "מרצדים" בין 1498 ל-1502. ריצוד כזה מצביע על חדירת רעש קל לאות ה-PPM לפני המרתו ב-Arduino, ויש לתקן זאת. בעת הזזת הסטיק, הפס הצבעוני חייב לרוץ בצורה חלקה וללא קפיצות (Lag).

- שלב ג': אימות מצבי חירום תוכנתיים (Failsafe): מדד איכות הקשר הלוגי מתבטא ביכולת של המעבד לזהות מנות מידע שבורות. בחלק העליון של מסך ה-Betaflight מופיע אייקון של מצנח המסמל את דגל ה-RX_FAILSAFE. במצב תקין וללא שיבוש, אייקון זה חייב להיות כבוי (אפור/לא פעיל). הפעלה של האייקון מצביעה על כך שהמעבד הפסיק להבין את האות (Packet Loss מוחלט), וזהו למעשה סמן הקריסה שאנו נחפש במהלך הניסוי.

## שאלות אימות ורשימת תיוג טרום-ניסוי (Checklist)

בטרם המעבר לשלב המחקרי האקטיבי (הפעלת מערך הקרינה והשיבוש בפרק הבא), על החוקר לבצע מעבר קפדני על רשימת התיוג הבאה. אישור כלל הסעיפים מהווה תנאי סף (Go/No-Go) להמשך הניסוי, ומבטיח כי סביבת המעבדה "סטרילית" וכי כל שגיאה שתימדד בהמשך נובעת אך ורק מההשראה האלקטרומגנטית היזומה.

### א. אימות מערך הכוח והסינון (Power & Isolation)

- [ ] בדיקת קצרים מוקדמת: האם נבדקה רציפות (Continuity) בעזרת רב-מודד (DMM) בין פלוס למינוס בכניסת ספק הכוח, ווידאנו שאין קצר חומרתי לפני הדלקת המערכת?

- [ ] כיול ספק הכוח: האם ספק הכוח המעבדתי מכוון למתח עבודה של 16V, והגבלת הזרם (CC) מכוילת לערך בטוח של 1.5A עד 2A?

- [ ] הפרדת מתחים לוגית: האם ה-UBEC החיצוני נמדד ומוודא לספק בדיוק 5V אל המקלט האופטי, בנפרד ממתח המנועים?

- [ ] קוטביות קבל הסינון: האם קבל ה-2200uF מולחם בקוטביות הנכונה (פס המינוס מחובר ל-GND), ויושב ביציבות על קווי הכוח הראשיים?

### ב. אימות תקינות התווך האופטי (Optical Integrity)

- [ ] בדיקה חזותית: האם אור אדום חזק וברור (650nm) בוקע מהמשדר ומגיע עד לקצה הסיב בצד הרחפן?

- [ ] ניתוב הכבל: האם סיב ה-POF מונח בחופשיות על שולחן העבודה, ללא כיפופים בזווית חדה (רדיוס גדול מ-25 מ"מ) שעלולים להנחית את עוצמת האור?

- [ ] נעילה מכנית: האם אומות ההברגה (או התפסים) במשדר ובמקלט נעולים היטב ומונעים תזוזה של הסיב?

### ג. אימות שלמות האות הפיזיקלי (Signal Integrity - Hardware)

- [ ] ממשק Arduino: האם אות ה-PPM הנכנס מהשלט (פין D2) ואות המוצא אל המשדר (פין D3) מחוברים היטב וללא מגע רופף בלוח ה-Arduino?

- [ ] ניקיון האות באוסילוסקופ: האם ערוץ 1 (המחובר ל-RX3 בבקר הטיסה) מציג גל ריבועי נקי, חד, וברמות TTL (0-5V), ללא תנודות לוואי (Ringing) או עיוותים המעידים על רעש רקע?

- [ ] פריסת ה"אנטנות": האם קווי ה-DSHOT של בקרי המהירות פרוסים באורכם המקורי וחשופים כיאות כדי למקסם קליטת השראות EMI מהאנטנה?

### ד. אימות לוגיקה ותדר שעון (Logical & Clock Baseline)

- [ ] יציבות שעון המעבד (SDR): האם מפל המים (Waterfall) בתוכנת ה-SDR מציג קו אנכי יציב, חלק וללא סטיות (Drift/Jitter) בתדר העבודה של מעבד ה-FT722 (סביב 216MHz)?

- [ ] אובדן מנות מידע (Packet Loss): האם תוכנת Betaflight מדווחת על 0% שגיאות בקליטת המידע הדיגיטלי?

- [ ] מרכוז ערוצים: האם בעת מנוחה של הסטיקים בשלט, ערכי ה-Roll, Pitch ו-Yaw בלשונית ה-Receiver עומדים ביציבות מוחלטת על ערך 1500 (ללא ריצודים)?

- [ ] מצב חירום (Safety Flag): האם דגל ה-RX_FAILSAFE (אייקון המצנח האדום ב-Betaflight) כבוי ואינו מופעל, דבר המאשר תקשורת רציפה ותקינה?

# המעבדה (מהלך הניסוי)

לאחר אישור קו הבסיס (The Baseline) ולווידוא יציבות המערכת כפי שהוגדרו בחלק הקודם, נתקדם לשלב הליבה של הניסוי – ההתקפה האלקטרומגנטית המבוקרת. מטרת חלק זה היא לאתגר פיזית את החומרה המוטסת, ולתעד כיצד השדה החיצוני משפיע על כל אחת משכבות המערכת.

## הזרקת ההפרעה והקרנה אקטיבית (Active EMI Injection)

בשלב זה נייצר ונקרין את שדה השיבוש לעבר פלטפורמת המחקר.

- מיקום מערך הצימוד: נחבר את מחולל האותות אל אנטנת השידור הייעודית (כגון אנטנת לולאה כיוונית). נקרב את האנטנה באופן מבוקר אל המכלולים שמופו מראש: תחילה נתמקד ישירות מעל מעבד ה-FT722 המרכזי, ולאחר מכן מעל קווי התקשורת הארוכים של פרוטוקול ה-DSHOT הפרוסים על הזרועות.

- סריקה ממוקדת (Frequency Sweep): נגדיר במחולל האותות סריקת תדרים. בהתבסס על פליטות השעון הספציפיות שאיתרנו מקודם בעזרת ה-SDR (באזור ה-216MHz), נכוון את הסריקה ישירות לתדרי התהודה הרגישים של המערכת. נתחיל ברמות הספק שידור נמוכות ונעלה אותן בהדרגה כדי למצוא את "נקודת ההצפה" המינימלית הנדרשת לשיבוש.

## ניטור ותיעוד נקודות הקריסה

לאורך העלאת עוצמת השיבוש, נתעד בזמן אמת את הסטייה של המערכת מקו הבסיס הסטרילי (The Baseline), על פני שלושה מישורי מדידה מקבילים:

- המישור הפיזיקלי (אוסילוסקופ): ננטר את ערוצי ה-PPM וה-DSHOT. בניגוד לגל הריבועי החד והמושלם שקיבלנו בחלק 3, כעת נתעד באיזו עוצמת הפרעה מתחילים להופיע עיוותים באות. נחפש תופעות של תנודות לוואי (Ringing), ירידה בקצב עליית המתח (Slew Rate), או רעשי מתח שמונעים מהמעבד לפענח נכונה את הרמות הלוגיות (0 ו-1).

- מישור הספקטרום הסביבתי (SDR): מאחר ואנטנת ה-SDR קולטת כעת את שדה השיבוש החזק מהאוויר, נשתמש במפל המים (Waterfall) כדי לראות חזותית כיצד אלומת ההפרעה מציפה את הסביבה ו"מתלבשת" על קווי התקשורת של הרחפן. במקביל, ככל שתדר השיבוש יתקרב לתדר העבודה של השעון הפנימי, ננסה לאתר סטיות תזמון (Jitter) או גליות בפיק של השעון, רגע לפני שאות השיבוש מכסה אותו לחלוטין.

- המישור הלוגי-תוכנתי (Betaflight): זהו המדד הסופי להוכחת קריסת המערכת. בניגוד למצב היציב שבו הערוצים קפאו על ערך 1500, נתעד באיזו עוצמה הערכים בלשונית ה-Receiver מתחילים לרצד או "להשתגע". נעקוב אחר קצב העלייה של אחוז אובדן מנות המידע (Packet Loss), ונזהה את נקודת הקריסה המוחלטת – הרגע שבו המעבד מאבד סנכרון חומרתי ודגל החירום RX_FAILSAFE (אייקון המצנח האדום) מופעל.

# לסיכום הפרויקט: חקר חסינות אלקטרומגנטית ושלמות האות

פרויקט מחקר זה נועד לבחון לעומק את החסינות האלקטרומגנטית (EMC/EMI) ואת שלמות האות (Signal Integrity) של מערכות טיסה בלתי מאוישות. המעבר לשליטה מבוססת סיב אופטי פלסטי אינו מטרתו המרכזית של המחקר, אלא משמש כאמצעי משני חיוני כדי למנוע את קריסת אות הרדיו (RF) באוויר. גישה זו מאפשרת לעקוף את מודול השידור הסטנדרטי ולחקור בצורה נקייה ומבוקרת את העמידות האמיתית של החומרה הפיזית עצמה – המעבדים, קווי ההולכה והממירים האלקטרו-אופטיים – בפני שדות חיצוניים.

על ידי יצירת סביבת ניסוי סטרילית, נטרול רעשי המנועים העצמיים וקביעת קו בסיס (Baseline) מוחלט, הבטחנו כי כל כשל שיימדד ינבע באופן בלעדי מההפרעה האלקטרומגנטית היזומה. מערך הניסוי שגיבשנו מאפשר מעקב רב-שכבתי אחר תהליך הקריסה של המערכת: החל מעיוותים פיזיקליים ברמת הפולס החשמלי הניתנים למדידה באוסילוסקופ, דרך סטיות תזמון קריטיות (Clock Jitter) בתדר השעון של המעבד הנקלטות ב-SDR, ועד לאובדן מנות מידע (Packet Loss) וקריסה לוגית בתוכנת הבקרה.

בסיכומו של דבר, מחקר זה מספק מתודולוגיה מעשית ומדויקת למיפוי נקודות תורפה במערכות חומרה מורכבות. הבנת מנגנוני הקריסה הללו תורמת ישירות ליכולת לתכנן ולפתח פלטפורמות מוטסות יציבות, בטוחות ובעלות חסינות גבוהה יותר לתנאי סביבה רוויי הפרעות ושיבושים.